附件：

报价单

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 规格 | 单价（人民币：元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外用液体药用高密度聚乙烯瓶 | 个 | 100ml |  |
| 2 | 口服液体药用高密度聚乙烯瓶 | 个 | 100ml |  |
| 3 | 外用液体药用高密度聚乙烯瓶 | 个 | 30ml |  |
| 4 | 口服液体药用高密度聚乙烯瓶 | 个 | 30ml |  |
| 5 | 外用液体药用高密度聚乙烯瓶 | 个 | 500ml |  |
| 6 | 外用液体药用聚酯瓶 | 个 | 60ml |  |
| 7 | 药用低密度聚乙烯袋 | 个 | 0.08mm*150mm*100mm |  |

采购需求：

| 序号 | 名称 | 规格 | 需求参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外用液体药用高密度聚乙烯瓶 | 100ml | 1.本品由瓶体、瓶盖（含附带于瓶盖内部的药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片）构成。 2.外包装要求：满足堆垛≥5层；外包装至少3层；瓶身与瓶盖（含附带于瓶盖内部的铝膜热封垫）分别中包装并按匹配数包装于同一大包装内。 3.瓶体及瓶盖需符合《YBB00392003-2015 外用液体药用高密度聚乙烯瓶》标准 4.药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片需符合《YBB00152005-2015 药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片》，或《YBB00212004-2015药用铝塑封口垫片通则》标准。 5.瓶体需取得《直接接触药品包装材料注册证》并在有效期范围内或在国家药品监督管理局审评中心药包材备案平台上，联合审评标识为“A”。 6..药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片需取得《直接接触药品包装材料注册证》并在有效期范围内或在国家药品监督管理局审评中心药包材备案平台上，联合审评标识为“A”。 7.药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片直接接触药品面材质为“聚乙烯”。 8.瓶盖直径：19.5mm±5mm 9.颜色：瓶体为半透明白色，瓶盖为白色。 10.瓶体应有明显溶剂刻度线，分刻度应≤10ml，刻度容积误差≤1ml。 |
| 2 | 口服液体药用高密度聚乙烯瓶 | 100ml | 1.本品由瓶体、瓶盖（含附带于瓶盖内部的药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片）构成。 2.外包装要求：满足堆垛≥5层；外包装至少3层；瓶身与瓶盖（含附带于瓶盖内部的铝膜热封垫）分别中包装并按匹配数包装于同一大包装内。 3.瓶体及瓶盖需符合《YBB00092002-2015 口服液体药用高密度聚乙烯瓶》标准。 4. 药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片需符合《YBB00152005-2015 药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片》，或《YBB00212004-2015药用铝塑封口垫片通则》标准。 5.瓶体需取得《直接接触药品包装材料注册证》并在有效期范围内，或在国家药品监督管理局审评中心药包材备案平台上，共同审评审批结果标识为“A”。 6..药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片需取得《直接接触药品包装材料注册证》并在有效期范围内，或在国家药品监督管理局审评中心药包材备案平台上，共同审评审批结果标识为“A”。 7.药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片直接接触药品面材质为“聚乙烯”。 8.瓶盖直径：19.5mm±5mm 9.颜色：瓶体为半透明白色，瓶盖为白色。 10.瓶体应有明显溶剂刻度线，分刻度应≤10ml，刻度容积误差≤1ml。 |
| 3 | 外用液体药用高密度聚乙烯瓶 | 30ml | 1.本品由瓶体、瓶盖（含附带于瓶盖内部的药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片）构成。 2.外包装要求：满足堆垛≥5层；外包装至少3层；瓶身与瓶盖（含附带于瓶盖内部的铝膜热封垫）分别中包装并按匹配数包装于同一大包装内。 3.瓶体及瓶盖需符合《YBB00392003-2015 外用液体药用高密度聚乙烯瓶》标准 4.药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片需符合《YBB00152005-2015 药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片》，或《YBB00212004-2015药用铝塑封口垫片通则》标准。 5.瓶体需取得《直接接触药品包装材料注册证》并在有效期范围内或在国家药品监督管理局审评中心药包材备案平台上，联合审评标识为“A”。 6..药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片需取得《直接接触药品包装材料注册证》并在有效期范围内或在国家药品监督管理局审评中心药包材备案平台上，联合审评标识为“A”。 7.药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片直接接触药品面材质为“聚乙烯”。 8.瓶盖直径：19.5mm±5mm 9.颜色：瓶体为半透明白色，瓶盖为白色。 10.瓶体应有明显溶剂刻度线，分刻度应≤5ml，刻度容积误差≤1ml。 |
| 4 | 口服液体药用高密度聚乙烯瓶 | 30ml | 1.本品由瓶体、瓶盖（含附带于瓶盖内部的药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片）构成。 2.外包装要求：满足堆垛≥5层；外包装至少3层；瓶身与瓶盖（含附带于瓶盖内部的铝膜热封垫）分别中包装并按匹配数包装于同一大包装内。 3.瓶体及瓶盖需符合《YBB00092002-2015 口服液体药用高密度聚乙烯瓶》标准标准。 4. 药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片需符合《YBB00152005-2015 药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片》，或《YBB00212004-2015药用铝塑封口垫片通则》标准。 5.瓶体需取得《直接接触药品包装材料注册证》并在有效期范围内，或在国家药品监督管理局审评中心药包材备案平台上，共同审评审批结果标识为“A”。 6..药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片需取得《直接接触药品包装材料注册证》并在有效期范围内，或在国家药品监督管理局审评中心药包材备案平台上，共同审评审批结果标识为“A”。 7.药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片直接接触药品面材质为“聚乙烯”。 8.瓶盖直径：19.5mm±5mm 9.颜色：瓶体为半透明白色，瓶盖为白色。 10.瓶体应有明显溶剂刻度线，分刻度应≤5ml，刻度容积误差≤1ml。 |
| 5 | 外用液体药用高密度聚乙烯瓶 | 500ml | 1.本品由瓶体、瓶盖（含附带于瓶盖内部的药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片）构成。 2.外包装要求：满足堆垛≥5层；外包装至少3层；瓶身与瓶盖（含附带于瓶盖内部的铝膜热封垫）分别中包装并按匹配数包装于同一大包装内。 3.瓶体及瓶盖需符合《YBB00392003-2015 外用液体药用高密度聚乙烯瓶》标准 4. 药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片需符合《YBB00152005-2015 药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片》，或《YBB00212004-2015药用铝塑封口垫片通则》标准。 5.瓶体需取得《直接接触药品包装材料注册证》并在有效期范围内或在国家药品监督管理局审评中心药包材备案平台上，联合审评标识为“A”。 6..药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片需取得《直接接触药品包装材料注册证》并在有效期范围内或在国家药品监督管理局审评中心药包材备案平台上，联合审评标识为“A”。 7.药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片直接接触药品面材质为“聚乙烯”。 8.瓶盖直径：19.5mm±5mm 9.颜色：瓶体为半透明白色，瓶盖为白色。 10.瓶体应有明显溶剂刻度线，分刻度应≤50ml，刻度容积误差≤5ml。 |
| 6 | 外用液体药用聚酯瓶 | 60ml | 1.本品由瓶体、瓶盖（含附带于瓶盖内部的药用聚酯/铝/聚丙烯封口垫片，或药用聚酯/铝/聚酯封口垫片，或药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片）构成。 2.外包装要求：满足堆垛≥5层；外包装至少3层；瓶身与瓶盖（含附带于瓶盖内部的铝膜热封垫）分别中包装并按匹配数包装于同一大包装内。 3.瓶体及瓶盖需符合药用标准。 4.垫片需符合《YBB00212004-2015药用铝塑封口垫片通则》、或《YBB00132005-2015药用聚酯/铝/聚丙烯封口垫片》、或《YBB00142005-2015药用聚酯/铝/聚酯封口垫片》、或《YBB00152005-2015药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片》。 5.瓶体需取得《直接接触药品包装材料注册证》并在有效期范围内或在国家药品监督管理局审评中心药包材备案平台上，联合审评标识为“A”。 6. 附带于瓶盖内部的垫片（药用聚酯/铝/聚丙烯封口垫片、或药用聚酯/铝/聚酯封口垫片、或药用聚酯/铝/聚乙烯封口垫片）需取得《直接接触药品包装材料注册证》并在有效期范围内或在国家药品监督管理局审评中心药包材备案平台上，联合审评标识为“A”。 7.药垫片直接接触药品面材质为“聚酯”。 8.瓶盖直径：19.5mm±5mm 9.颜色：瓶体棕色半透明或不透明，瓶盖为白色。 10.瓶体应有明显溶剂刻度线，分刻度应≤10ml，刻度容积误差≤1ml。 |
| 7 | 药用低密度聚乙烯袋 | 0.08mm*150mm*100mm | 1.本品为三面密封，一面开口的薄袋状，短边处开口。 2.外包装要求：满足堆垛≥5层；外包装至少3层。 3.符合《YBB00072005-2015 药用低密度聚乙烯膜、袋》标准。 4.需取得《直接接触药品包装材料注册证》并在有效期范围内或在国家药品监督管理局审评中心药包材备案平台上，联合审评标识为“A”。 5.尺寸(长*宽*厚)：150mm±5mm*100mm±5mm*0.08mm±0.01mm。 |