四川省免疫规划信息管理系统配套基本设备采购项目

关键技术功能要求

1、供应商所提供的系统及配套终端，必须与“四川省免疫规划信息管理平台”互联互通信息交互，无缝对接。

2、相关配套终端设备

| 序号 | 名称 | 参数描述 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子签名终端 | 1、终端参数： （1）≥2GB运行内存，≥16GB存储，并内置国密芯片，支持国密加密算法，整机经过国家商用密码产品认证，保障手写系统安全。 （2）≥10.1寸24位真彩色电磁电容屏，支持≥5点触控，配无源电磁笔。 （3）配置JKL超强接口，配≥500万像素高清人像采集摄像头、指纹仪。 （4）支持USBHID免驱连接，同时支持通过RJ45网口和服务器进行交互。 （5）支持多种手写签名方式：一名一签、一名多签、多名多签、随意位置签名捺印、指定位置签名捺印等。同时支持签名过程实时回显；支持文档预览，文档查看可提供“大”，“中”，“标准”三种大小档位；支持手指滑动查看文档。 （6）配≥3个扩展USB口，底部防滑，提供2级支架，集成麦克风、语音播报模块，配备防盗锁孔，支持自动开关机。 2、软件参数： 基于Android操作系统，支持电子信息推送确认、电子签名、指纹捺印、人像拍照等功能，能够将签字信息自动推送到四川省免疫规划信息系统。 | 1台 | 4500 |
| 2 | 一二维码信息采集扫码终端 | 1、图像传感器不小于30万像素CMOS传感芯片； 2、分辨率不小于640*480 3、视读码制包含 ①二维码：DM Code，QR Code，Chinese-Sensible code PDF417,MIRCO QR code, MIRCO PDF417,GM Code,etc. ②一维码：Code 11.Code 39,Code 93,Code 128,etc. 4、读取方向：360° 5、读取速度：80ms（平均），支持连续读取 6、读取距离：至窗口镜面10cm±1cm 7、光源：LED 8、提示方式：LED灯提示，蜂鸣提示， 9、状态显示：LED指示灯 10、操作系统：支持Windows 98、Me、2K、XP、2003 、win7、win10，Linux，Android下的部分用户二次开发 11、与PC通讯类型：USB接口 12、电源：采用USB接口供电，供电电压为5V,具有过压保护； | 1台 | 600 |
| 3 | 疫苗出入库手持终端 | Cpu需四核64位处理器1.5GHZ主频以上（包含上述参数）、Android8.1以上版本（包含上述参数）、 存储不小于2GB RAM、16GB ROMB（包含上述参数），尺寸：不大于155（W）X78(D)X20(H) 摄像头像素不小于800W，LED灯自动对焦 识读模式包含： 一维码：CODE128， UCC/EAN-128，AIM-128,EAN-8,JAN-8,EAN-3,ISBN/ISSN,UPC-E,UPC-A,interleave2/5,Standard25,Code39,Code39 Codabar/NW7,Code93,Code11,Plessey,MSI/Plessey,GS1 Databar等。 二维码：PDF-417,QR Code， Data Matrix，汉信码等 支持无线WLAN RADIO ,WWAN 2G GSM/GPRS/EDGE(900,1800MHZ), 3G支持 WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA(B34/B39),4G支持 TDD-LTE、FDD-LTE。 内置专用软件与四川省免疫规划信息管理系统BS接种客户端兼容，数据同步传输，提供能与四川省免疫规划信息管理系统互联互通，无需二次对接承诺函。 | 1台 | 3600 |