成都市第二人民医院2025-2028年度

医用织物洗涤消毒服务采购需求

- 一、项目概述

- 成都市第二人民医院是成都市市管非营利性公立医院，分为两院区一分部。成都市庆云南街10号为庆云院区；草市街165号为草市分部；华泰路2号为龙潭院区。两院区一分部医用织物洗涤消毒服务工作内容包括：医院全部医用织物（包含枕套、被套、床单、床罩、病员衣、病员裤、工作服、工作裤、窗帘、围帘等所有《医用织物洗涤消毒品类清单》中的医用织物）每日的洗涤、消毒、烫平、折叠、缝补、运送、交接登记等服务。

- 技术、服务要求

- 1.医用织物洗涤消毒服务要求

- ★投标人必须按照中华人民共和国卫生和计划生育委员会于2016年12月27日发布的《中华人民共和国卫生行业标准WS/T508-2016——医院医用织物洗涤消毒技术规范》中要求实施洗涤消毒服务。

- 2.医用织物洗涤消毒环境要求

- ★2.1洗涤设施场所符合《中华人民共和国卫生行业标准WS/T508-2016——医院医用织物洗涤消毒技术规范》中分区布局要求，流程符合医院感染管理要求。洗涤场地远离垃圾站，附近无有害气体、烟雾、灰尘和其它有毒有害物品。周围环境无蚊、蝇等害虫滋生地。工作区内无蟑螂、老鼠等有害生物。

- ★3.医用织物洗涤消毒服务的设备设施要求：能够满足医院每日医用织物洗涤需求及应急洗涤需求。

★4.医用织物洗涤消毒服务技术要求

- 4.1所有医用织物应先预洗，再主洗，后漂洗，最后中和。工作服（含洗手衣、裤）、病房织物、手术织物分类分机洗涤，母婴织物专机洗涤，有染色掉色风险织物单独洗涤，感染性织物专区专机洗涤。新生儿织物宜采用中性洗涤剂，耐温织物消毒宜采用高温消毒。

- ★5.医用织物洗涤消毒服务质量要求

- 5.1外观要求

- 5.1.1织物洗涤时必须漂洗透彻，避免洗涤剂残留而出现泛黄或触摸织物表面有黏涩感。

5.1.2清洁织物外观应整洁、干燥、平整、无污渍、无血渍、无异味、无异物、无破损，工作服袖口、口袋、胸前、衣领应进行特殊去污处理。凡洗涤后的织物存在洁净度问题，返回重洗，不再收取洗涤费。需要返洗的织物，应在交接时提供明细清单，返洗时间不得超过3天。

5.1.3按照行业标准 WS/T508-2016要求使用医用洗涤剂，因滥用带腐蚀性的洗涤剂或假冒伪劣的洗涤剂而造成的损失须对织物进行原价赔偿。

5.1.4因洗涤不当造成织物损坏，变色、丢失、按款式对织物进行原价赔偿。

5.2分类要求

5.2.1采购人所有的织物不得与其他单位的织物混合洗涤。

5.2.2保证洗涤物品分类收集、洗涤、熨烫、打包。

- 5.2.3新生儿、婴儿的医用织物应专机洗涤、消毒，不应与其他医用织物混洗。

- 5.2.4手术室医用织物（如手术衣、手术铺单等）应单独洗涤。

- 5.2.5感染类织物应专机洗涤、消毒，首选热洗涤方法；尽量采用卫生隔离式洗涤设备。

- 5.2.6病人衣被和医护人员的衣被（如白大褂、洗手衣、值班室被套等）分机或分批洗涤。

5.3缝补与报损

5.3.1布类出现破损、开线、纽扣缺失、无系带、拉链和橡筋等损坏时，应进行及时缝补、更换，缝补针迹要求均匀、整齐，线、纽扣等颜色与原织物一致；

5.3.2所有破损无法进行缝补的织物全部送回医院，由采购人主管部门进行鉴定，如鉴定为正常破损，将按照医院医用织物报损流程进行处理；如鉴定为非正常破损，则按责任性损坏处理，由投标人承担赔偿责任。

5.3.3需要缝补的织物，应在交接时提供明细清单，缝补时间不得超过7天，超过规定时间，则按遗失或损坏处理，由投标人承担赔偿责任。

- ★6.医用织物交接要求

- 6.1按照医院规范与要求收发医用织物洗涤，每天早上6:30前将洁净医用织物送达医院，上午11:00前，下午16:00前分两次到院收取污染织物进行洗涤，如医院织物收取时间有调整，投标人必须配合，满足医院现场实际运行需求，必须按医院指定的洁污通道装卸织物，不得交叉通行。

- 6.2投标人应每日安排4名身体健康工作人员（至少提供≥4名人员名单及健康体检证明材料交医院备查）到医院与院内洗浆房工作人员进行医用织物的交接，交接内容包括医用织物的品种、数量核定，双方签字确定，如有留厂返洗、缝补的布类，需在交接单进行注明。

★7.医用织物运输要求

7.1运送工具必须洁污分开(包括运送车和包装袋等)不得混装。运送机动车辆有明确标志，禁止使用不合格车辆运输。感染类织物、脏污织物和清洁织物实行专用车辆和容器，采取封闭方式运送，车辆和容器使用后应进行清洁和消毒处理，禁止用同一辆车将清洁、污染织物混合运送。运送工具应做到“一用、一洗、一消毒”。

7.2中标人需提供密闭转运车搜集脏污织物，提供水溶性包装袋搜集感染性织物。

★8.应急要求

9.1临时应急响应在接到电话通知后，4小时内到达医院（含节假日）。如遇不可抗力的突发事件，应及时与采购人协商解决。

★三、商务、服务要求及履约主要条款

- 1.服务时间及地点：

- 1.1服务时间：合同签订生效之日起三年，经考核合格后合同一年一签。

- 1.2服务地点：庆云院区（锦江区庆云南街10号）、草市分部（青羊区草市街165号）、龙潭院区（成华区华泰路2号）。

- 2.付款方法：

- 2.1双方于每月8日前核对、确认上月的洗涤明细。

- 2.2服务费按季度考核支付，每个季度考核一次。考核合格后，采购人收到正式足额发票后10日内以转账方式支付中标人上季度服务费。

- 3.此次采购为单价招标采购，清单中洗涤数量为预估洗涤数量，最终结算量以实际发生量为准。合同履行中以中标人投标单价和采购人实际发生量结合考核结果进行据实结算，每年服务费用不超过XXX万元/年。

- 4.医用织物洗涤消毒单价在本项目服务期内应是固定不变的，投标人在投标时应综合考虑物价调整等政策及市场变化因素。如遇物价标准调整等政策及市场变化原因导致中标人运营成本增加，中标人应自行解决，采购人不承担任何与此相关的费用。

5.洗涤消毒后的布类必须符合中华人民共和国卫生行业标准《WS/T508-2016——医院医用织物洗涤消毒技术规范》。服务期间投标人应每季度对清洁布类、运输车辆进行微生物检测，向采购人提供疾控中心或国家认可的第三方检测机构出具的检测合格报告，每年报送一次设备消毒、操作环境消毒的疾控中心或国家认可的第三方检测合格报告（费用由投标人自行承担。）。医院按院感要求将每季度随机对医用织物洗涤后的清洁织物及洗涤过程涉及的环境、设备、运输车辆、人员（手卫生）等进行微生物检测，投标人需积极配合，抽查检测结果不合格，采购人严格按相应考核条款进行考核。

- 6.医用织物交接时投标人须如实记录医用织物的品种、数量并由双方签字确认，如有丢失投标人照价赔偿。

- 7.验收标准：

- 7.1按照《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及招标文件技术要求、投标文件响应情况和国家、行业标准进行验收。

- 7.2洗涤消毒服务的质量评价办法：

- 7.2.1考核部门：医院后勤保障部、医院感染管理科、消毒供应中心、手术室、住院科室

- 7.2.2考核频率：1次/季度。