- 附件

- 成都市紧急医学救援队（二队）分类背囊需求清单

- 分类背囊数量需求

| 序号 | 物品 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单兵处置背囊（单兵处置包） | 24 | 套 |
| 2 | 检伤处置背囊（检伤分类包） | 4 | 套 |
| 3 | 救援器材背囊（搬运器材包） | 4 | 套 |
| 4 | 救援器材背囊（呼吸支持包） | 1 | 套 |
| 5 | 创伤处置背囊（创伤急救包） | 6 | 套 |
| 6 | 中毒处置背囊（环境样品采样包） | 4 | 套 |

背囊系统功能与技术要求

一、整包组成

包含囊（架）背负系统、分类模块包、标识系统和物品管理卡。

二、技术要求

1.背负系统具备人体工程学设计;

2.整包具备防水设计和制造工艺，具备操作动线系统和分色标识系统设计;

3.重量和承载强度:最大整包自重<3kg,单包最小承重比(单包自重量/最大承重量)<1/10、实装上限30kg;

4.分类模块包具备挂载系统、分隔系统、载具系统:

5.材料需含粗苯防火耐磨防撕裂防水面料、高亮二类反光条、IPX5级防水拉链;全包材料含氯剂消毒不脱色

分类背囊与配置装备

- （一）单兵处置背囊（单兵处置包）

| 背囊名称 | 装备模块 | 配置产品名称 | 单位 | 数量 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单兵处置包 |  | 携挎包/腰包 | 个 | 1 | 分隔系统,色标；物品卡、收纳袋（具备背负带、承重 4kg） |  |
|  | 防护器材 | 医用外科口罩 | 副 | 2 |  |  |
|  |  | 医用乳胶手套 | 副 | 2 | 规格 6.5-7.5 号 |  |
|  | 诊查器材 | 听诊器/电子听诊器 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 笔形电筒 | 个 | 1 |  |  |
|  |  | 头灯 | 个 | 1 | 200-999 流明、0-199 米、AA/AAA14500 、Type-C USP |  |
|  |  | 笔/记录本 | 套 | 1 | 带卡板 |  |
|  | 紧急处置 | 安全剪刀 | 把 | 1 | 金属手柄 |  |
|  |  | 碘伏消毒液 | 瓶 | 1 | 喷雾型，规格 50-100ml |  |
|  |  | 医用胶带 | 卷 | 2 | 规格 宽 1.25cm |  |
|  |  | 医用无菌敷贴 | 张 | 6 | 规格 5*5cm/8p 、10*10cm/8p 、15*15cm/8p 各 2 张 |  |
|  |  | CAT 旋压式止血带 | 个 | 1 | 铝棒 |  |
|  |  | 胸腔密封贴 | 张 | 1 | 规格≥15*15cm |  |
|  |  | 胸腔减压针 | 根 | 1 | 含胸壁固定器 |  |
|  |  | 环甲膜穿刺针 | 根 | 1 | 含固定器 |  |
|  |  | 三角巾 | 个 | 1 | 压缩式包装 |  |
|  |  | 保温毯 | 张 | 1 | 一次性 |  |

- （ 二）检伤处置背囊（检伤分类包）

| 背囊名称 | 装备模块 | 配置产品名称 | 单位 | 数量 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检伤分类包 |  | 分类背囊 |  |  | 背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡 |  |
|  | 呼叫工具 | 报警口哨 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 手持扩音喇叭 | 个 | 2 | 手柄可折叠 |  |
|  | 标识器材 | 警戒带 | 卷 | 1 | 50 米 |  |
|  |  | 标识旗（垫）和荧光棒 | 套 | 1 | 分区标识旗（垫）为红黄绿黑四色，荧光棒为红黄绿白四色 |  |
|  |  | 纸质检伤伤情卡 | 套 | 1 | 100 张 |  |
|  | 急救器材 | 棉垫 | 张 | 10 | 规格 20*30cm |  |
|  |  | 医用无菌纱布 | 张 | 40 | 规格 10*10cm/8p |  |
|  |  | CAT 旋压式止血带 | 根 | 5 | 铝质旋转杆 |  |
|  |  | 四合一颈托 | 副 | 4 |  |  |
|  |  | 胸腔封闭帖 | 张 | 5 | 规格≥15*15cm |  |
|  |  | 胸腔减压针 | 根 | 3 | 含固定器 |  |

- （三）救援器材背囊（呼吸支持包）

| 背囊名称 | 装备模块 | 配置产品名称 | 单位 | 数量 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 呼吸支持包 |  | 分类背囊/背架 | 个 | 1 | 背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡 |  |
|  | 防护器材 | 医用外科口罩 | 副 | 10 |  |  |
|  |  | 医用乳胶手套 | 副 | 10 | 规格 6.5-7.5 号 |  |
|  | 氧源 | 炭纤维氧气瓶 | 套 | 2 | 炭纤维氧气瓶≥1.6L ,含压力表 1副，救护车氧气瓶对接氧桥1副 |  |
|  | 气道监护 | 呼吸末二氧化碳检测仪 | 套 | 1 | 主机小巧便携；重量：≤80g；CO2 波形显示：扫描速度 2.25mm/s、 6.3mm/s 、12mm/s 或25mm/s四种 |  |
|  | 给氧器材 | 鼻吸氧导管 | 副 | 4 |  |  |
|  |  | 吸氧面罩 | 个 | 3 | 带导管 |  |
|  |  | 球囊面罩（简易呼吸器） | 个 | 2 | 带导管 |  |
|  | 吸痰器材 | 手动吸痰器 | 台 | 1 |  |  |
|  |  | 吸痰管 | 根 | 6 |  |  |
|  | 气道开放 辅助器材 | 开口器 | 个 | 2 | 成人、儿童各 1 个 |  |
|  |  | 医用无菌纱布 | 张 | 10 | 规格 |  |
|  |  | 液体石蜡 | 瓶 | 1 |  |  |
|  |  | 注射器 | 付 | 4 | 规格 5ml |  |
|  |  | 医用牙垫 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 插管固定器 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 插管固定带 | 卷 | 1 |  |  |
|  | 气道插管 | 喉罩 | 个 | 7 | 儿童插管，规格：1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 ，各 1 个 |  |
|  |  | 口咽通气管 | 支 | 3 | 紧急插管，规格:大、中、小，各1支 |  |
|  |  | 气管插管 | 支 | 9 | 成人插管，规格：6.0 7.0 7.5 各 3支 |  |
|  |  | 气管插管导丝 | 根 | 3 | 荧光 |  |
|  |  | 医用石蜡油 | 瓶 | 1 | 30ml |  |

（四）救援器材背囊（搬运器材包）

| 背囊名称 | 装备模块 | 配置产品名称 | 单位 | 数量 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搬运器材包 |  | 分格背架 | 组 | 1 | 背负系统、载具系统，色标，物品卡，分类分色软包 |  |
|  | 搬运器材 | 折叠铲式担架 | 个 | 2 | 双折，可拆组合；承重≥159kg |  |
|  |  | 折叠式脊柱固定板 | 个 | 2 | 含颈托、头部固定器和脊椎固定板、约束带三根；X 光、MRI、 CT 可穿透 |  |
|  |  | 背包式拖拽担架 | 个 | 4 | 单人背负拖拽系统；材料含 TPU 、粗苯耐磨防撕裂防水面料； 承重≥159kg；展开尺寸≥215cm x 61cm |  |
|  |  | 折叠式软担架 | 个 | 6 | 材料含 TPU 、粗苯的防火耐磨防撕裂防水面料；展开尺寸 ≥215cm x 61cm；承重≥159kg |  |
|  |  | 真空负压夹板担架 | 个 | 1 | 材料含 TPU、粗苯耐磨防撕裂防水面料面料；CT、X 光及核磁 共振检查不卸载；真空阀抽气停止后自动关闭，真空度-0. 1Mpa～-0.05Mpa持续 72h以上 |  |
|  |  | 解救套 | 个 | 2 | 头胸背躯干固定夹板 |  |

- （五）创伤处置背囊（创伤急救包）

| 背包名称 | 装备模块 | 配置产品名称 | 单位 | 数量 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创伤急救包 |  | 分类背囊 | 个 | 1 | 背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡 |  |
|  | 辅助器材 | 医用胶带 | 卷 | 5 | 规格：宽 1.25cm |  |
|  |  | 安全剪刀 | 把 | 2 |  |  |
|  |  | 保温毯 | 个 | 30 | 一次性 |  |
|  | 创面敷料 | 医用无菌敷贴/纱布 | 张 | 150 | 规格 6*7cm/8p 、10*10cm/8p 、10*25cm/8p 各 50 张 |  |
|  |  | 医用棉垫 | 张 | 10 | 规格 20×30cm |  |
|  |  | 压缩曲线纱布 | 张 | 10 | 规格 11cmx350cm |  |
|  |  | 凡士林纱布敷料 | 张 | 10 | 规格 15×20cm |  |
|  | 包扎带 | 纱布绷带 | 卷 | 10 |  |  |
|  |  | 弹性绷带 | 卷 | 5 |  |  |
|  |  | 网状弹力带 | 个 | 10 |  |  |
|  | 胸部器材 | 胸腔减压针 | 根 | 2 | 胸腔减压针固定器 2 副 |  |
|  |  | 胸腔密封贴 | 张 | 5 | 规格≥15*15cm |  |
|  | 加压止血 | 卡扣式止血带 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | CAT 旋压式止血带 | 个 | 4 | 铝质旋转杆 |  |
|  |  | 以色列绷带 | 根 | 4 |  |  |
|  |  | 交界处止血带 | 个 | 2 |  |  |
|  | 固定器材 | 可塑卷式夹板 | 个 | 3 | 规格 11*46cm ，11*92cm ，15*92cm 各 1 个 |  |
|  |  | 胸腹固定带 | 个 | 2 |  |  |
|  |  | 四合一颈托 | 个 | 4 |  |  |
|  |  | 骨盆固定器（带） | 个 | 2 | 规格：大中小 |  |
|  |  | 三角巾 | 个 | 10 | 压缩包装 |  |

- （六）中毒处置背囊（环境样品采样包）

| 背包名称 | 装备模块 | 配置产品名称 | 单位 | 数量 | 功能要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境样品采样包 |  | 分类分隔背囊 | 个 | 1 | 背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡 |  |
|  | 风向仪 | 风速风向仪（FT-SQ5） | 台 | 1 |  |  |
|  | 气体检测仪 | 便携式气体检测仪器 （ZC-01） | 台 | 1 | 氧气，二氧化碳，二氧化硫，硫化氢 |  |
|  |  | 便携式气体检测仪器 （ZC-02） | 台 | 1 | 二氧化氯，氨气，臭氧，氰化氢 |  |
|  |  | 便携式气体检测仪器 （ZC-03） | 台 | 1 | 磷化氢，一氧化碳，一氧化氮，光气 |  |
|  | 辐射监测仪 | 个人剂量报警仪 （RG100） | 台 | 1 | 主要用于监测 X 射线和γ射线 |  |
|  |  | 便携式辐射检测仪 （RG150） | 台 | 1 | 主要用于监测α β射线、X 射线和γ射线 |  |
|  | 采样装置 | 标本采样袋（200mL） | 个 | 10 |  |  |
|  |  | 标本采样瓶（200mL） | 个 | 10 |  |  |