- 服务器参数需求

| 类型 | 参数1 |
| --- | --- |
| 前置机 | 中央处理器计算能力-CPU：海光2号 C86 3250 8核心16线程处理器*1 ¦ 华为鲲鹏920 *1 ¦ 龙芯3C6000*1 内存容量：64GB DDR4 *2 3200频率以上 硬盘容量-系统盘：960G SAS*4，数据盘配置 NVMe U.2 总容量 8TB，标配 1 个 2GB 缓存的 12Gb SAS RAID 控制卡（含智能电池），支持 RAID 0或1或5或10 阵列模式。 RAID 支持：12个3.5英寸热插拔硬盘兼容12个2.5英寸小尺寸SFF槽位，标配1个2GB 12Gb SAS RAID卡，含智能电池； 网络支持：四口千兆 * 1(RJ45电口) 电源：550W电源 * 2 其他：导轨，三年质保 操作系统：银河麒麟服务器操作系统V10 SP2（内核版本5.15）¦统信桌面操作系统 V20（内核版本5.10）¦华为云欧拉操作系统 V2.0（内核版本5.10） |
| 应用服务器 | 中央处理器计算能力-CPU：海光C86-3G *2 ¦ 华为鲲鹏920 *2 ¦龙芯3C6000 *2 内存容量：64G DDR4 3200*8 硬盘容量：系统盘 960G SAS ×2，数据盘配置 NVMe U.2 总容量 8TB RAID 支持：12个3.5英寸热插拔硬盘兼容12个2.5英寸小尺寸SFF槽位，标配1个2GB 12Gb SAS RAID卡，含智能电池； 网络支持：四口千兆 * 1、双万兆多模光口（配置一对万兆多模光模块及多模光纤跳线） 算力扩展：支持 8 个双宽 GPU 卡槽，可安装 RTX 4090 级别及以上的 24GB 显存性能显卡 ×8 张 电源：2000W电源 * 4，确保多 GPU 满负载下的稳定供电与高效运行。 其他：导轨，三年质保 操作系统：银河麒麟服务器操作系统V10 SP2（内核版本5.15）¦统信桌面操作系统 V20（内核版本5.10）¦华为云欧拉操作系统 V2.0（内核版本5.10） |
| 数据服务器 | 中央处理器计算能力-CPU：海光C86-3G *2 ¦ 华为鲲鹏920 *2 ¦龙芯3C6000 *2 内存容量：64G DDR4 3200*8 硬盘容量-系统盘 960G SAS ×2，数据盘配置 NVMe U.2 总容量 8TB支持高带宽读写性能；另提供 12 个 3.5 英寸热插拔硬盘位（兼容 12 个 2.5 英寸 SFF 硬盘位），标配 1 个 2GB 缓存的 12Gb SAS RAID 控制卡（含智能电池），支持 RAID 0或1或5或10 阵列模式。 网络支持：四口千兆 * 1、双万兆多模光口（配置一对万兆多模光模块及多模光纤跳线） 算力扩展：整机支持 8 个双宽 GPU 卡槽，可安装 RTX 4090 级别及以上的 24GB 显存性能显卡 ×8 张 电源：2000W电源 * 4 其他：导轨，三年质保 操作系统：银河麒麟服务器操作系统V10 SP2（内核版本5.15）¦统信桌面操作系统 V20（内核版本5.10）¦华为云欧拉操作系统 V2.0（内核版本5.10） |
| 数据聚合平台应用服务器 | 中央处理器计算能力-CPU：海光C86-3G *2¦ 华为鲲鹏920 *2 ¦龙芯3C6000 *2 内存容量：64G DDR4 3200*8 硬盘容量：系统盘 960G SAS ×2，数据盘配置 NVMe U.2 总容量 8TB;12个3.5英寸热插拔硬盘兼容12个2.5英寸小尺寸SFF槽位，标配1个2GB 12Gb SAS RAID卡，含智能电池； 网络支持：四口千兆 * 1、双万兆多模光口（配置一对万兆多模光模块及多模光纤跳线） 算力扩展：整机支持 8 个双宽 GPU 卡槽，可安装 RTX 4090 级别及以上的 24GB 显存性能显卡 ×8 张 电源：2000W电源 * 4 其他：导轨，三年质保 支持并可提供虚拟化平台（VMware/华为/开源KVM等）超融合部署 操作系统：银河麒麟服务器操作系统V10 SP2（内核版本5.15）¦统信桌面操作系统 V20（内核版本5.10）¦华为云欧拉操作系统 V2.0（内核版本5.10） |
| 项目代码与项目管理应用服务器 | 中央处理器计算能力-CPU：海光C86-3G *2¦ 华为鲲鹏920 *2 ¦龙芯3C6000 *2 内存容量：32G DDR4 3200*8 硬盘容量：系统盘 960G SAS ×2，数据盘配置 NVMe U.2 总容量 8TB;12个3.5英寸热插拔硬盘兼容12个2.5英寸小尺寸SFF槽位，标配1个2GB 12Gb SAS RAID卡，含智能电池； 网络支持：四口千兆 * 1、双万兆多模光口（配置一对万兆多模光模块及多模光纤跳线） 算力扩展：整机支持 8 个双宽 GPU 卡槽，可安装 RTX 4090 级别及以上的 24GB 显存性能显卡 ×8 张 电源：2000W电源 * 4 其他：导轨，三年质保 支持并可提供虚拟化平台（VMware/华为/开源KVM等）超融合部署 操作系统：银河麒麟服务器操作系统V10 SP2（内核版本5.15）¦统信桌面操作系统 V20（内核版本5.10）¦华为云欧拉操作系统 V2.0（内核版本5.10） |

| 厂商基本信息表 |  |
| --- | --- |
| 产品相关产业发展情况（请详述全国产业情况及本公司发展情况） | 文字描述 1.全国情况： 2.本公司情况： |
| 产品市场供给情况（简述本公司年供给情况，且另附佐证材料） | 文字描述 |
| 同类产品成交情况（进三年的成交情况，且另附佐证材料） | 文字描述 |
| 公司企业类型（另附佐证材料） | 大型企业（）中型企业（）小型企业（）微型企业（）监狱企业（）其他注：“是”打√ |

厂家（商）：盖公章

日期：   年   月   日

成都市第二人民医院服务器报价表

| 项目 | 内容 | 报价（元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前置机 | 详见参数需求。 |  |  |
| 应用服务器 | 详见参数需求。 |  |  |
| 数据服务器 | 详见参数需求。 |  |  |
| 数据聚合平台应用服务器 | 详见参数需求。 |  |  |
| 项目代码与项目管理应用服务器 | 详见参数需求。 |  |  |

报价公司：

联系方式：

是否对需求内容完全响应：

是否为四川省框架协议电子化采购平台入住商家：

日期：

成都市第二人民医院服务器建设方案

（模板）

需求xxx

1．需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

2.需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

3.需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

二、其它