- 服务器参数需求

| 类型 | 参数 |
| --- | --- |
| 前置机服务器 | - CPU： 海光 C86-5580（32核/64线程，2.6GHz）或 C86-5480 / C86-5680 或华为鲲鹏 920 5220（32核/64线程，2.6GHz）×2，或飞腾腾云 S5000C-32（32核/64线程，2.3GHz）×1等同性能型号 ×1， - 内存： 2*64G/DDR4-3200 以及同等性能以上 - 存储： 系统盘：2*960G/SATA-3/SSD/2.5"企业级 数据盘: NVMe U.2 1.92TB ×2 RAID卡：1*MegaRAID/SAS/9361-8i/8口/2G/12Gb/支持RAID0、1、5、6、10等 - 网络： 4 × 千兆 RJ45 - 电源： 900W（1+1）电源以及性能以上 - 操作系统： 银河麒麟V10 SP2 / 统信UOS Server V20 SP1 / 中科方德V10（可选） |
| 应用服务器 | - CPU： 海光 C86-5680 ×2（48核/96线程×2），可替换为 C86-5580 或 C86-5480 ×2等同性能型号 ×1或 2*鲲鹏920 5250,48Core2.6GHz同等性能以及以上 - 内存： 8*64G/DDR4-3200 以及同等性能以上 - 存储： 系统盘：2*960G/SATA-3/SSD/2.5"企业级 数据盘：2*1.92T/NVME/U.2/SSD/2.5"企业级 RAID卡：1*MegaRAID/SAS/9361-8i/8口/2G/12Gb/支持RAID0、1、5、6、10等 - 网络： 4 × 千兆 + 2 × 万兆多模光口（含光模块与跳线） - GPU扩展： ≥3个双宽 PCIe x16 插槽，可安装 RTX 4090 / A6000 / A800 级GPU - 电源： 2000W（2+2）电源以及性能以上 - 操作系统： 银河麒麟V10 SP2（内核≥5.15） - GPU驱动： 出厂安装 GPU 驱动 ≥550.xx、CUDA ≥12.2，提交 GPU识别与性能报告（含 nvidia-smi 截图） |
| 数据服务器 | - CPU： 海光 C86-5680 ×2（48核/96线程×2），可替换为 C86-5580 / C86-5480 ×2等同性能型号 ×1或 2*鲲鹏920 5250,48Core 以及2.6GHz或同等性能以及以上 - 内存： 8*64G/DDR4-3200 以及同等性能以上 - 存储： 系统盘：2*960G/SATA-3/SSD/2.5"企业级 数据盘：2*1.92T/NVME/U.2/SSD/2.5"企业级 RAID卡：1*MegaRAID/SAS/9361-8i/8口/2G/12Gb/支持RAID0、1、5、6、10等 - 网络： 4 × 千兆 + 2 × 万兆多模光口（含光模块与跳线） - GPU扩展卡槽3个： ≥3个双宽 PCIe x16 插槽，可安装 RTX 4090以及以上性能 - 电源： 2000W（2+2）电源以上 - 操作系统： 银河麒麟V10 SP2（内核≥5.15） - GPU驱动： 出厂安装 显卡 驱动 ≥550.xx或同性系列GPU驱动，提交 GPU识别截图与性能测试报告 |
| 数据聚合平台应用服务器 | - CPU： 海光 C86-5680 ×2（48核/96线程×2），可替换为 C86-5580 / C86-5480 ×2，或2*鲲鹏920 5250,48Core@2.6GHz,16DIMM或同等性能以及以上 - 内存：8*64G/DDR4-3200 以及同等性能以上 - 存储： 系统盘 960G SAS ×2；2*960G/SATA-3/SSD/2.5"企业级 数据盘：2*3.84T/NVME/U.2/SSD/2.5"企业级 RAID卡：1*MegaRAID/SAS/9361-8i/8口/2G/12Gb/支持RAID0、1、5、6、10等 - 网络： 4 × 千兆 + 2 × 万兆光口 - GPU扩展3个： ≥3个双宽 PCIe x16 插槽，可安装 RTX 4090以及以上性能 - 电源：2000W（2+2）电源等以上 - 操作系统： 银河麒麟V10 SP2（内核≥5.15）或同等性能国产操作系统 - GPU驱动： 可支持完成驱动安装（550.xx 以上）或同性系列GPU驱动，提供 GPU运行截图及性能报告 |
| 项目代码与项目管理应用服务器 | - CPU： 海光 C86-5580（32核/64线程，2.6GHz）或 C86-5480 / C86-5680 等同性能型号 ×1，或华为鲲鹏 920 5220（32核/64线程，2.6GHz）×1，或飞腾腾云 S5000C-32（32核/64线程，2.3GHz）×1 - 内存： 64GB DDR4 3200/ECC ×2以及性以上 - 存储： 系统盘 960G SAS ×2；数据盘 NVMe U.2 1.92TB ×2；RAID 控制卡（2GB缓存 + 智能电池），支持 RAID 0/1/5/10 - 网络： 4 × 千兆 RJ45 - 电源： 900W ×2（冗余） - 操作系统： 支持银河麒麟V10 SP2 / 统信UOS Server V20 SP1 / 中科方德V10 |

二、信创与超融合技术要求

| 模块 | 要求内容 |
| --- | --- |
| 信创架构 | CPU、操作系统、虚拟化、驱动均为国产信创兼容版本；支持国密算法与安全登录。 |
| 统一管理 | 可以支持满足使用可商用开源方案实现同等功能（如 Sealos 或 Harvester）或其他管理系统，提供可视化 Web 控制台，支持统一的虚拟化与容器化资源管理， 具备虚拟机创建、容器编排、资源调度、性能监控、告警管理与日志分析功能； 支持多租户隔离、角色权限分级、资源使用可视化及运行健康评分， 满足医院信息系统集中管理与持续运维要求。 |
| 分布式存储 | 可以支持Ceph或等效架构，具备数据冗余、热迁移、快照与副本机制，支持未来新服务器同等性能节点扩展。 |
| GPU虚拟化 | 可以支持NVIDIA vGPU / CUDA等同级别算力显卡并行计算；兼容RTX4090或同等性能以及以上GPU；提供显卡直通与共享方案。 |
| 安全与合规 | 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）及等保2.0 三级安全保护标准； 《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》（GB/T 25070-2019）； 《信息安全技术 私有云技术参考架构》（GB/T 31167-2014）； 《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》； 医疗行业相关标准，如《电子病历基本架构与数据标准》（WS 445-2022）、《医院信息平台构建规范》； 系统建设单位应协助医院通过等保2.0 三级测评，提供安全加固、渗透测试及整改报告； |
| 验收测试 | 厂商须演示： ① 超融合集群创建、节点注册与资源调度满足后续扩展； ② 虚拟机与容器的创建、启动及迁移演示； ③ GPU 加速卡识别与驱动加载状态验证； ④ 通用计算加速驱动工具输出信息（如设备识别与算力状态显示）； ⑤ 加速计算性能测试（含 FP16/FP32 并行性能验证与多任务调度测试）； ⑥ 驱动与框架兼容性报告（满足任意CUDA / ROCm / OpenCL / CANN / OneAPI 或同级别性能环境验证结果）。 |

## 三、服务器厂商考核

| 类别 | 考核项目 | 考核标准 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 部署效率 | 设备上架、满足OS、HCI与GPU环境部署 | 启动后15个工作日内完成 | 阶段性 |
| 系统兼容 | 满足配套的麒麟/UOS等任意国产信创系统稳定运行 | ≥90% | 阶段性 |
| GPU驱动 | GPU驱动安装完整测试报告 | 100%通过 | 一次性 |
| 性能达标 | CPU、内存、I/O测试合格 | 达标 | 阶段性 |
| 安全与合规 | 等保2.0三级 | 达标 | 年度 |
| 培训交付 | ≥2次培训+文档齐全 | 满意度≥90% | 阶段性 |
| 稳定运行 | 年度系统稳定率 | ≥95% | 年度 |
| 运维报告 | 季度巡检、日志分析 | 提交率100% | 季度 |

| 厂商基本信息表 |  |
| --- | --- |
| 产品相关产业发展情况（请详述全国产业情况及本公司发展情况） | 文字描述 1.全国情况： 2.本公司情况： |
| 产品市场供给情况（简述本公司年供给情况，且另附佐证材料） | 文字描述 |
| 同类产品成交情况（进三年的成交情况，且另附佐证材料） | 文字描述 |
| 公司企业类型（另附佐证材料） | 大型企业（）中型企业（）小型企业（）微型企业（）监狱企业（）其他注：“是”打√ |

厂家（商）：盖公章

日期：   年   月   日

成都市第二人民医院服务器报价表

| 项目 | 内容 | 报价（元/台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前置机服务器 | 详见参数需求。 |  |  |
| 应用服务器 | 详见参数需求。 |  |  |
| 数据服务器 | 详见参数需求。 |  |  |
| 数据聚合平台应用服务器 | 详见参数需求。 |  |  |
| 项目代码与项目管理应用服务器 | 详见参数需求。 |  |  |

报价公司：

联系方式：

是否对需求内容完全响应：

是否为四川省框架协议电子化采购平台入住商家：

日期：

成都市第二人民医院服务器建设方案

（模板）

需求xxx

1．需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

2.需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

3.需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

二、其它