龙潭院区无纸化会议系统建设需求

我院龙潭院区拟采购一家供应商搭建无纸化会议系统，进一步做好会议资料无纸化管理，响应国家低碳、环保理念。相关建设需求如下。

- 一、相关软硬件需求

| 序号 | 产品名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能会议终端 | 护眼柔光全面屏，屏幕尺寸≥11.5英寸，刷新率≥120Hz，硬盘：≥256G，内存：≥8G，配置触控笔。 | 20 | 台 |
| 2 | 平板保护套/支架 | 高度、角度自由调节，可360°旋转。 | 20 | 套 |
| 3 | 平板集中充电柜 | 1、整机支持不少20台设备同时充电；整机尺寸：柜体工位可放置最大设备尺寸≤340*240*30（mm）； 2、主体材质1.0-3.0（mm）SPCC冷轧碳素钢与环保ABS工程塑料相结合;采用全封闭防盗结构、工艺上耐酸碱腐蚀、耐磨、防静电等。 3、圆弧边角设计／安全双重防盗锁／人体工学把手。 4、可提供≥20台平板电脑同时充电，免适配器，小巧轻便易于摆放。 5、环保 ABS 工程塑料单机隔断，保证隔断塑料面板厚度不低于7mm，以保证隔板强度，同时在设计上采用新颖的ABS隔板四面包围方式，以保障设备用电安全，其中内置隔板上带有卡线槽且不划伤屏幕，柜内USB线走线顺畅，美观。同时又预留凹槽方便拿取电脑。 6、USB供电，5V/0.5-2A直接输出，全电源管理芯片式集成电路设计，自动检测平板允许输入电流，优先供应低电位设备。根据电池电量自动以普通，快速，涓流三种模式供电，满电自动断电。 7、柜体外双色LED数字指示灯，实时反映每台平板充电状态。 8、配有一体化电源管理系统，集防漏电，防短路，防过载，多模式智能开关机功能。 | 1 | 台 |
| 4 | 涉密信息保护器 | 1﹑适用于信息处理设备的防窃密、防劫持和电磁辐射传导泄密场所。 2﹑采用信息相关方式阻止电力通信，采用电子对抗原理，防止电磁传导辐射泄露有用信息，防止劫持相关控制设备。具有很好的电磁兼容性。 3﹑网络传输性能及干扰：发射电磁干扰信号对信息在传输过程中产生的电磁辐射发射信号进行保护，防止传输信息的失泄密。 4﹑干扰信号带宽：10MHz～1.5GHz。 5﹑相关干扰信号幅度：>2.5V。 6﹑无线防护输出功率：40 mW。 7﹑电源隔离度:10KHz～30MHz，≥40dB。 8﹑电源故障报警功能。 9﹑适用环境:适用于10/100/1000M网络环境。 | 1 | 台 |
| 5 | 国产安全无纸化终端软件（带涉密系统） | 1、客户端软件具备跨平台部署：至少支持windows、Linux、国产麒麟系统、国产统信UOS系统、Android、鸿蒙操作系统多平台部署，跨平台实现文档、视频、信息同屏共享，互联互通。 2、具备屏幕水印覆盖：通过在屏幕上显示水印来增强数据安全性，可在发生信息泄露时进行溯源和追踪，确保文件在被查阅或使用时得到有效保护，防止被非法复制和传播。 3、具备禁用文档另存为：可防止与会者通过文件以另存为的方式转存到其他储存路径从而拷贝带走，避免出现泄密风险。 4、具备密码入会：参会人员不用固定席位，可通过选择姓名后输入密码登录进入会议，并完成会议签到。 5、具备客户端超时认证功能：参会人员超过30分钟不操作无纸化会议软件，软件自动退出登陆且需重新认证登录。 6、具备≥3种会议资料查看模式：至少包括预览模式、列表模式和政府多级议题预览模式。预览模式可快速浏览整场会议的议题内的所有会议资料；列表模式可展开或收纳议题列表，并对文件进行全屏查看；政府多级议题预览模式可分级查看此次会议的议题信息及文件，在同一页面内含有会议名称、会议开始时间与结束时间、会议地点、会议主持人、请假人员信息、会议议题名称，议题下有汇报人、列席人员、多级会议议题同时具备议题下显示各种会议文件，可对多种文件格式进行查看和编辑。 7、具备源文件查看：支持文档格式包括但不限于WORD、EXCEL、PPT、PDF、DWG 等，支持音频格式包括但不限于MP3、WMA等，支持图片格式包括但不限于JPG、JPEG、BMP、GIF、PNG等。 8、数据安全：采用国家商用密码SM4算法对会议资料进行加密保护，整个系统不存储不传输明文，防止文件泄露。会议文件无痕浏览，本地不会缓存文档，做到安全可控。 9、具备≥3种入会方式：至少包括固定席位人员入会、密码入会和选人入会，选人入会可筛选部门、选人后进入会议。 10、悬浮HOME键设计，可任意拖动HOME键位置，点击展开辅助功能（至少包括：截图批注、同屏广播、异步浏览/跟踪主讲、桌面切换、远程控制）。 。 11、具备发言计时功能：可设置发言时间，发言时间可设置为正计时或倒计时。 12、具备读取U盘功能：任何席位参会者可将U盘内的所有格式文件（如word、ppt、Excel等文件格式）选择上传至指定的会议议题里或上传到临时文件，无需登陆或访问后台管理进行上传下发操作，也可直接打开U盘内该文件同屏到其他参会终端与大屏幕显示。 13、具备扫码下载：与会者可以通过手机等移动设备扫描系统内生成的二维码查看并下载本次会议的资料。 14、具备文件签名：支持主席机对会议文档发起会签流转，所有终端同时弹出签名窗口，签名完成后自动上传到后台并在文档最下方自动生成一个汇签表。 | 20 | 套 |
| 6 | 国产安全无纸化后台控制软件（带涉密系统） | 1、具备三员管理：系统将分为系统管理员、安全管理员、安全审计员三种角色，不同角色功能不同；系统管理员负责系统管理，包含人员、服务器、会议室、升级、系统等模块管理；安全管理员负责会议管理，创建会议、编辑会议、删除会议；安全审计员负责日志审计查看、追溯无纸化管理系统的人员操作记录。 2、BS系统架构，至少支持国产麒麟系统、国产统信UOS系统、windows、Linux等多平台部署。 3、访问控制：采用SM2数字签名授权认证，只有通过授权的客户端才能访问服务器；采用身份验证，客户端需要提供有效的数字签名；采用‌权限分配，根据用户的角色和权限分配到相应的会议；采用‌动态调整，根据用户的权限变化，动态调整其在会议中的角色和权限，确保访问控制的有效性。 4、数据完整：为保证系统安全运行，系统采用HMAC（SM3）算法保证文件及其它重要数据的完整性。 5、数据安全：采用国家商用密码SM4算法对会议资料进行加密保护，整个系统不存储不传输明文，防止文件泄露。会议文件无痕浏览，本地不会缓存文档，做到安全可控。 6、具备人员数据库：具备人员多级数据库结构，具备高级管理员单独添加与批量添加、导入、修改、删除人员，并按分组排列显示，会议管理人员可在数据库中直接选择参会人员而不需要再次录入参会人员。 7、具备会议预约功能：可查看会议室占用情况，根据会议室使用情况预约自己的会议，经过审批后可以提前上传会议信息、参会人员、会议文件等，可通过手机端网页查看会议室预约情况。 8、具备多会议预设，可同时创建多场会议，根据会场需要一键开启已设置好人员、资料的会议。 9、具备≥3种会议类型：至少包括普通会议、保密会议和政府会议，保密会议启用后终端可以在不启动主软件的情况下实现各种交互功能；政府会议启用后议题即文件呈现主办单位、参会人员、子议题及子文件的分类，分级查看此次会议的议题信息及文件。 10、具备≥2种会议模式：至少包括并行会议和迭代会议，并行会议启用后可在同一会议室的同一时间段内，同时开启多场会议，支持参会人员自由切换会议并查看会议资料；迭代会议启用后可对定期进行的会议自动生成。 11、具备防拍水印管理：防拍水印功能启用后，参会人员查看议题材料时，系统自动生成安全水印，防拍水印信息包含会议名称、参会人、时间。 12、具备≥2种会议议题上传方式：至少包括添加单个议题和上传文件夹并自动生成议题，文件夹上传可自动生成议题名称和子议题名称，自动识别文件夹或文档并自动排序。 13、具备≥2种会议议程生成方式：至少包括上传议程文档和软件自动生成会议议程，自动生成的会议议程可编辑。 14、具备对后台界面风格、终端界面风格一键进行更换，至少包含：党政主题，军队主题，商务主题、护眼主题。 | 1 | 套 |
| 7 | 智慧电源管理系统 | 1、配备4.3寸彩色TFT-LCD可触控显示屏；可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态； 2、支持定时打开和定时关闭功能 3、8路开关通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置(范围0~999秒); 每通道可以独立设置开启/关闭，方便设备灵活使用； 4、内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开启/关闭每一通道； 5、欠压、过压保护，可自定义设置保护值； 6、配置RS232 和RS485 接口，支持级联、中央设备控制； 7、额定输出总电流：60A, 单路输出电流：30A 8、后板接口可实现设备之间级联使用 9、断电记忆（当设备突然断电数据会自动储存） 10、面板功能可以锁按键 ; 11、保护装置：常按开机键，进入屏幕保护装置； 12、语言：中/英文语言选择； 13、输出电源插座规格：阻燃ABS材料，磷铜材质，标准万用插座； 14、电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理 15、供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ 16、主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.5米（配电源输入插头） 17、开启类型：自复位型开关 18、输入电源：AC100~240V 50~60Hz 19、单路额定输出电流：30A 20、额定输出总电流：60A 21、时序控制每步时间音隔：1~999s 22、电源输出接口：8路智能控制，2路直通输出 23、2U设备尺寸：483x320x90mm | 1 | 台 |
| 8 | 无纸化数字编解码器 | 1、具备信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号进行传输。 2、具备与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到大屏显示，当会场无同步信号时，输出接口显示会议标语画面。 3、具备终端同屏投放大屏功能。 4、具备外部信号投放大屏功能。 5、具备视频点播、视频直播投放大屏功能。 6、具备将签到结果投放大屏功能。 7、具备HDMI输入，支持多路外部信号源。 | 1 | 台 |
| 9 | 企业级路由器 | 运行内存（RAM）+ 机身内存（ROM）:512 MB RAM + 128 MB ROM 传输标准：支持 IEEE 802.11be/ax/n/g/b 2 × 2，MU-MIMO，支持 IEEE 802.11be/ax/ac/n/a 4 × 4，MU-MIMO 无线速率 2.4 GHz 理论协商速率为 688 Mbps 5 GHz 理论协商速率为 5765 Mbps 无线频段 2.4 GHz & 5 GHz，支持双频优选 提供 2 个 10/100/1000 Mbps 自适应速率的以太网接口，2 个 10/100/1000/2500 Mbps 自适应速率的以太网接口。 | 1 | 台 |
| 10 | 全数字扩展主机 | 1.固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个；支持POE和POE+，同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W；交换容量≥336Gbps，包转发率≥125Mpps； 2.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05； 3.要求所投设备MAC地址≥16K； 4.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 5.产品自带一键查看PoE供电状态功能的LED Mode按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态； 6.设备自带云管理功能，支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告；支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持短信认证、微信认证、web认证，支持认证页面自定义；支持一键升级、定时升级网络中的网络设备；支持分级分权功能，实现分布区域，统一管理等。 | 1 | 台 |
| 11 | 机柜 | 1.机柜内部应设置至少 4 根安装立柱，用于安装设备和固定层板和 L 型托条。安装立柱能够前后移动调节。 2.L型导轨载重：标准型（板厚1.5mm）承重≥60kg，加强型（板厚 2.0mm 承重≥100kg）。层板载重：标准型（板厚 1.2mm）承重≥80kg，加强型（板厚1.5mm）承重≥200kg），L型导轨和层板安装高度和前后位置可以调节。L型导轨和层板的固定方式使用螺丝或弹性插销、卡接部件等固定方式。 3.机柜内部设备的有效深度不小于720mm。 4.机柜采用上走线设计时，顶板后部设置一整体排风口，排风口前两侧应各设置一进线孔，顶板共计四个进线孔，其内径（或矩形短边）应不小于80mm，其边缘应作钝化处理，以免划伤线缆。进线孔位置应具有线缆固定装置。当进线孔较大时，应加设橡胶罩或网罩，以防外物落入。当机柜采用封闭管道回风方式时，进线孔应能用密封圈密封。 | 1 | 台 |
| 12 | 其他辅材 | 工程中安装、布线需要用到的材料，如线管、扎带、标签等。 | 1 | 批 |
| 13 | 系统集成 | 运输、安装、调试、培训、售后。 | 1 | 项 |

- 二、服务要求

1．交货期及地点

1.1 交货期：合同签订之日起20天内完成安装，上线运行。

1.2 交货地点:招标人指定地点。

2．付款方法和条件

2.1合同签订后，中标人在20日内将产品送到招标人指定地点并安装调试完后，交由招标人组织验收，并上线运行。全部货物安装调试完毕（如有培训，中标人须为招标人技术人员进行培训）。

2.2招标人接到中标人通知与票据凭证资料后的10日内，按照资金支付有关规定，向中标人支付合同金额：

（1）合同签订后，支付合同总金额的30%；

（2）验收合格后，支付合同总金额的65%；

（3）质保期满后，支付合同总金额的5%。

3.验收方式：中标人与招标人应参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）的要求进行验收，并出具验收报告。

4.质量要求：投标人提供的设备必须是合法生产厂家生产的合格产品，必须符合出厂标准，必须是全新设备（包括零部件）。招标人对验收不合格产品拒收，一切损失概由中标人负责。

5.售后服务要求：所有产品免费保修期为3年。中标人提供7*24小时全天候运维支持，接到报修后，紧急故障：15分钟内响应，2小时内解决或提供解决方案。一般问题：1小时内响应，24小时内解决。

三、其他要求

本项目实施需要使用计算资源、存储资源等，中标供应商应根据本身产品架构和使用需求，提供满足不低于3年系统使用的计算资源、存储资源及相应操作系统。提供的中央处理器和操作系统应在“中国信息安全测评中心”或“国家保密科技测评中心”发布的“安全可靠测评结果公告”名单内。同时，供应商针对于本次系统建设所提供的集中式数据库，应在“中国信息安全测评中心”或“国家保密科技测评中心”发布的“安全可靠测评结果公告”名单内。

以上所有内容所产生的全部费用应包含在本次项目整体报价内。

| 厂商基本信息表 |  |
| --- | --- |
| 产品相关产业发展情况（请详述全国产业情况及本公司发展情况） | 文字描述 1.全国情况： 2.本公司情况： |
| 产品市场供给情况（简述本公司年供给情况，且另附佐证材料） | 文字描述 |
| 同类产品成交情况（进三年的成交情况，且另附佐证材料） | 文字描述 |
| 公司企业类型（另附佐证材料） | 大型企业（）中型企业（）小型企业（）微型企业（）监狱企业（）其他注：“是”打√ |

厂家（商）：盖公章

日期：   年   月   日

成都市第二人民医院龙潭院区无纸化会议系统

采购项目报价表

| 项目 | 内容 | 用途 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙潭院区无纸化会议系统 | 详见建设要求。 | 满足龙潭院区会议资料无纸化管理需求。 |  |  |

报价公司：

联系方式：

是否对需求内容完全响应：

日期：

成都市第二人民医院龙潭院区无纸化会议系统

采购项目建设方案

（模板）

需求xxx

1．需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

2.需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

3.需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

二、其它