# 附件

成都市第二人民医院

美工零星标识标牌制作项目挂网询价清单

1.院内标识：

| 序号 | 产品项目名称 | 规格：厘米（CM） | 材质工艺 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总楼层信息索引牌 | 240*140*87.6 | 1.5mm厚镀锌板折弯焊接，氟碳烤漆。信息面板图文UV打印，内置强磁，信息面板可更换，平嵌。10mm透明亚克力激光雕刻字，背面喷漆。 | 个 |  |
| 2 | 楼层信息索引牌 | 170*95*5 | 1.2mm厚镀锌板折弯焊接，氟碳烤漆。信息面板5mm厚透明亚克力激光雕刻、打磨抛光、通体烤漆，图文UV打印，内置强磁，可更换，平嵌。10mm透明亚克力激光雕刻字，背面喷漆。 | 个 |  |
| 3 | 楼层信息索引牌（电梯内） | 120*25*0.5 | 5mm厚透明亚克力激光造型切割，打磨抛光，喷漆，图文正面UV打印。 | 个 |  |
| 4 | 楼层信息索引牌（扶梯旁） | 200*70*7 | 1.5mm厚镀锌板折弯焊接，氟碳烤漆。信息面板5mm厚透明亚克力激光雕刻、打磨抛光、通体烤漆，图文UV打印，内置强磁，信息条可更换，平嵌。10mm透明亚克力激光雕刻字，背面喷漆。 | 个 |  |
| 5 | 电梯编号牌 | 20*20*1.5 | 1.2mm厚镀锌板激光切割成型，精工焊接造型，打磨、拉丝纹理。 | 个 |  |
| 6 | 楼梯编号牌 | 12*30*1 | 10mm厚透明亚克力激光造型切割，打磨抛光，背喷漆，图文正面UV打印。 | 个 |  |
| 7 | 楼层号牌 | 高30*厚2.5 | 1.2mm厚镀锌板激光切割成型，精工焊接造型，打磨、拉丝纹理。 | 个 |  |
| 8 | 主通道分流指引吊牌1 | 370*46*17.8 | 1.5mm厚镀锌板折弯焊接，氟碳烤漆，图文信息部分，整体为1.5mm铝板激光镂空雕刻，内贴乳白亚克力透光片，内置LED灯发光，图文信息部分可更换。吊顶/吸顶固定安装 | 个 |  |
| 9 | 主通道分流指引吊牌2 | 240*32*12.5 |  | 个 |  |
| 10 | 辅通道分流指引吊牌1 | 150*32*11 | 1.2mm厚镀锌板折弯焊接，氟碳烤漆，图文信息部分，整体为1.5mm铝板激光镂空雕刻，内贴乳白亚克力透光片，内置LED灯发光，图文信息部分可更换。吊顶/吸顶固定安装 | 个 |  |
| 11 | 辅通道分流指引吊牌2 | 100*32*11 |  | 个 |  |
| 12 | 通道分流指引牌（大尺寸）1 | 300*90*3 | 1.5mm厚镀锌板折弯焊接，氟碳烤漆，图文UV打印，信息面板图文UV打印，镶嵌固定在U型槽内（要求采用吸磁工艺，方便更换），楼层号为10mm乳白亚克力雕刻字。 | 个 |  |
| 13 | 通道分流指引牌（大尺寸）2 | 240*90*3 |  | 个 |  |
| 14 | 通道分流指引牌（小尺寸）1 | 150*66*3 | 1.2mm厚镀锌板折弯焊接，氟碳烤漆，图文UV打印，信息面板图文UV打印，镶嵌固定在U型槽内（要求采用吸磁工艺，方便更换），楼层号为10mm乳白亚克力雕刻字。 | 个 |  |
| 15 | 通道分流指引牌（小尺寸）2 | 100*60*3 |  | 个 |  |
| 16 | 急诊三色分区地贴 | 宽20 | 车贴，覆斜纹防滑膜。 | 米 |  |
| 17 | 地贴分流标识 | 120*120（单张） | 车贴，覆斜纹防滑膜。 | 平米 |  |
| 18 | 医务单元分区牌（门楣式）1 | 220*30*1 | 10mm厚透明亚克力激光造型切割，打磨抛光，喷漆，图文正面UV打印 | 个 |  |
| 19 | 医务单元分区牌（门楣式）2 | 180*30*1 |  | 个 |  |
| 20 | 医务单元分区牌（门楣式）3 | 150*30*1 |  | 个 |  |
| 21 | 医务单元分区牌（门楣式）4 | 120*30*1 |  | 个 |  |
| 22 | 医务单元分区牌（门楣式）5 | 90*30*1 |  | 个 |  |
| 23 | 医务单元分区牌（门侧式） | 30*120*1 | 10mm厚透明亚克力激光造型切割，打磨抛光，喷漆，图文正面UV打印。 | 个 |  |
| 24 | 医务单元分区牌（侧装式） | 45*33*7 | 1.2mm厚镀锌板激光切割成型，精工焊接造型灯箱骨架及面壳，打磨、氟碳烤漆；图文为5mm乳白亚克力激光雕刻，打磨抛光，通体烤漆。 | 个 |  |
| 25 | 医务单元分区牌 | 中文字高：20 英文字高：5 图标高度：28 | 10mm厚透明亚克力激光切割，打磨抛光，通体烤漆；精品字。 | 套 |  |
| 26 | 工作人员分区牌1 | 220*30*1 | 10mm厚透明亚克力激光造型切割，打磨抛光，喷漆，图文正面UV打印。 | 个 |  |
| 27 | 工作人员分区牌2 | 180*30*1 |  | 个 |  |
| 28 | 工作人员分区牌3 | 150*30*1 |  | 个 |  |
| 29 | 工作人员分区牌4 | 120*30*1 |  | 个 |  |
| 30 | 工作人员分区牌5 | 90*30*1 |  | 个 |  |
| 31 | 护士站/导医台（吊牌） | 180*30*11 | 1.2mm厚镀锌板折弯焊接，打磨，氟碳烤漆，吊顶固定安装，图文雕刻镂空，内嵌亚克力透光片，内置LED灯发光。 | 个 |  |
| 32 | 护士站/导医台 | 中文字高：20 英文字高：5 图标高度：28 | 1.2mm厚镀锌板折弯焊接，打磨，氟碳烤漆；精品字。 | 套 |  |
| 33 | 公共服务设施牌 | 35*40*12 | 1.2mm厚镀锌板边框折弯焊接烤漆，侧装扣件，图文为3mm乳白亚克力激光雕刻，打磨抛光，通体烤漆，UV打印图案。 | 个 |  |
| 34 | 卫生间图形标识 | 高度：110 | 10mm厚透明亚克力激光造型切割，打磨抛光，磨斜边，背喷漆。 | 套 |  |
| 35 | 诊室、病房门牌 | 34*13*12 | 1.2mm厚镀锌板激光切割成型，精工焊接造型，打磨、氟碳烤漆；信息部分为UV打印。 | 个 |  |
| 36 | 普通门牌 | 20*30*3 | 1.2mm厚镀锌板激光切割成型，精工焊接造型，打磨、氟碳烤漆；图文丝网印刷。 | 个 |  |
| 37 | 普通门牌（行政楼） | 27*53 | 共2层，底层：10mm厚亚克力激光雕刻，抛光，背丝网印刷。面层：5mm厚亚克力激光雕刻，打孔，抛光，背丝网印刷。四边装饰镜钉固定于底板上。 | 个 |  |
| 38 | 卫生间门牌 | 20*30*3 | 1.2mm厚镀锌板激光切割成型，精工焊接造型，打磨、氟碳烤漆；图文丝网印刷。 | 个 |  |
| 39 | 服务窗口牌 | 中文字高：10 英文字高：6 | 车贴，激光雕刻。 | 个 |  |
| 40 | 提示说明类警示牌 | 10*15*1 | 10mm厚透明亚克力激光造型切割，打磨抛光，背喷漆，图文正面UV打印。 | 个 |  |
| 41 | 宣传教育栏 | 260*120*10 | 1.5mm厚镀锌板激光切割折弯焊接烤漆；内藏液压撑杆、弹簧夹，面层钢化玻璃（可更换宣传页面），10mm厚透明钢化玻璃。 | 个 |  |
| 42 | 医务人员介绍栏 | 270*130*5 | 1.5mm厚镀锌板主体框架折弯焊接烤漆，面层3mm厚亚克力盒子，采用弧形抽取开口，图文正面丝网印刷。 | 个 |  |
| 43 | 公示说明栏 | 100*66*1 | 10mm厚透明亚克力，不锈钢广告钉固定。 | 个 |  |
| 44 | 床号牌 | 11.7*13*0.5 | 5mm厚透明亚克力激光造型切割，打磨抛光，背喷漆，图文正面UV打印。 | 个 |  |
| 45 | 玻璃防撞腰线 | 宽11.5 | 磨砂贴。 | 米 |  |
| 46 | 制度框 | 60*80 | 厚度2cm铝型材，PVC板，户外写真海报亮膜或哑膜，UV喷印。 | 套 |  |

2.日常零星制作材质

| 序号 | 产品项目名称 | 规格 | 材质工艺 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | 户外写真海报 | 100*100cm | 亮膜或哑膜 | 平米 |  |
| 48 | 户外写真背胶 | 100*100cm | 亮膜或哑膜 | 平米 |  |
| 49 | 户外写真车贴 | 100*100cm | 白背胶或黑背胶，亮膜或哑膜 | 平米 |  |
| 50 | 户外写真地贴 | 100*100cm | 亮膜或哑膜或斜纹膜 | 平米 |  |
| 51 | 户外喷绘灯箱片 | 100*100cm | 亮膜 | 平米 |  |
| 52 | 户外喷绘玻璃贴 | 100*100cm | 亮膜或哑膜或斜纹膜 | 平米 |  |
| 53 | 户外喷绘单透贴 | 100*100cm | 亮膜或哑膜或斜纹膜 | 平米 |  |
| 54 | 户外喷绘科宝布 | 100*100cm | / | 平米 |  |
| 55 | 户外写真喷绘：PVC胶片 | 100*100cm | 亮膜或哑膜 | 平米 |  |
| 56 | 户外写真喷绘：PET双喷布， | 100*100cm | 亮膜或哑膜 | 平米 |  |
| 57 | 户外写真喷绘：反光晶彩格/反光膜 | 100*100cm | 亮膜或哑膜 | 平米 |  |
| 58 | 户外写真喷绘：相纸 | 100*100cm | 覆膜：亮膜、哑膜。 | 平米 |  |
| 59 | 布标标语 | 幅宽70cm以下（含70cm） | 纱卡布 | 米 |  |
| 60 | 彩色快印1 | 157g | A4，不同克重的铜版纸、哑粉纸、特种纸 | 张 |  |
| 61 | 彩色快印2 | 200g |  | 张 |  |
| 62 | 彩色快印3 | 250g |  | 张 |  |
| 63 | 彩色快印4 | 300g |  | 张 |  |
| 64 | PVC板1 | 0.3cm厚 | 无附加工艺 | 平米 |  |
| 65 | PVC板2 | 0.5cm厚 |  | 平米 |  |
| 66 | PVC板3 | 1.0cm厚 |  | 平米 |  |
| 67 | PVC板4 | 1.5cm厚 |  | 平米 |  |
| 68 | PVC板5 | 2.0cm厚 |  | 平米 |  |
| 69 | 亚克力板1 | 0.3cm厚 | 无附加工艺 | 平米 |  |
| 70 | 亚克力板2 | 0.5cm厚 |  | 平米 |  |
| 71 | 亚克力板3 | 1.0cm厚 |  | 平米 |  |
| 72 | 亚克力板4 | 1.5cm厚 |  | 平米 |  |
| 73 | 亚克力板5 | 2.0cm厚 |  | 平米 |  |
| 74 | 袖套 | 40*20cm | / | 个 |  |
| 75 | 旗帜1 | 96*64cm | 旗帜布 | 面 |  |
| 76 | 旗帜2 | 113*75cm |  | 面 |  |
| 77 | 旗帜3 | 150*225cm |  | 面 |  |
| 78 | 旗杆 | / | 标准3米长，伸缩PVC管 | 根 |  |
| 79 | 双面丽屏展架 | 180*80cm | 黑铁弧面底座PVC裱车贴，双面，哑膜 | 个 |  |
| 80 | 特殊铜牌 | 60*40cm | 厚度2cm，腐蚀，烤漆 | 个 |  |
| 81 | 脚手架租赁 | / | 1次5天 | 次 |  |
| 82 | 常用加工工艺1 | 以喷绘材质、PVC板、亚克力板基材的常用工艺 | 雕刻 | 平米 |  |
| 83 | 常用加工工艺2 |  | 丝网印刷 | 平米 |  |
| 84 | 常用加工工艺3 |  | UV喷印 | 平米 |  |
| 85 | 户外喷绘：油画布 | 100*100cm | 无附加工艺 | 平米 |  |
| 86 | 户外UV：刀刮布 | 100*100cm | 无附加工艺 | 平米 |  |
| 87 | 户外UV：软膜 | 100*100cm | 无附加工艺 | 平米 |  |
| 88 | 双层不干胶刻绘 | 100*100cm | 无附加工艺 | 平米 |  |
| 89 | 超卡板 | 100*100cm | 无附加工艺 | 平米 |  |
| 90 | 不锈钢板 | 100*100cm | 厚度1.5mm不锈钢板加工：折弯，激光切割，烤漆，LED光源 | 平米 |  |
| 91 | 铝合金板 | 100*100cm | 厚度1.5mm铝合金板加工：折弯，激光切割，烤漆，LED光源 | 平米 |  |
| 92 | 铝型材 | / | 厚度2cm | 米 |  |
| 93 | 铝合金型材L型 落地水牌 | 120*55cm | 不含画面 | 个 |  |
| 94 | 门型架1 | 180*80cm | 宣传展架，不含画面 | 个 |  |
| 95 | 门型架2 | 200*100cm | 宣传展架，不含画面 | 个 |  |
| 96 | 奖牌 | 60*40cm | 厚度2cm，钛金或不锈钢 | 个 |  |
| 97 | 桁架租赁 | / | 1天 | 平米 |  |
| 98 | 不锈钢立体展示 | 100*100cm | 字厚50公分，3MM厚304不锈板、激光切割、电镀、精品字、埋地安装。 | 平米 |  |
| 99 | 玻璃钢仿铜浮雕 | 100*100cm | / | 平米 |  |
| 100 | 铜板腐刻 | 100*100cm | 10MM厚铜板仿古做旧，腐刻图案上色。 | 平米 |  |
| 101 | 户外喷绘：黑白布 | 100*100cm | 无附加工艺 | 平米 |  |
| 102 | 双色板 | 100*100cm | 厚度2mm，无附加工艺 | 平米 |  |
| 103 | 木质奖牌 | 40*60cm | 厚度2cm，打印 | 个 |  |
| 104 | X型展架1 | 60*160cm | 宣传展架，不含画面 | 个 |  |
| 105 | X型展架2 | 80*180cm | 宣传展架，不含画面 |  |  |
| 106 | 小红旗 | 40*30cm | 旗帜布 | 个 |  |
| 107 | 锦旗 | 120*80cm | 平绒布，玫红色或大红色 | 个 |  |
| 108 | 角钢，矩管钢架 | 100*100cm | 宣传栏、展示栏的基架，无附加工艺 | 平米 |  |
| 109 | 中纤板 | 100*100cm | 5mm厚画框底板，无附加工艺 | 平米 |  |
| 110 | 镀锌板 | 100*100cm | 镀锌板折弯，激光切割，烤漆，LED光灯箱源 | 平米 |  |
| 111 | 有机玻璃 | 100*100cm | 无附加工艺 | 平米 |  |
| 112 | 易拉宝 | 200*80cm | 无附加工艺 | 个 |  |

备注：

1.以上价格含完成产品项目的所有费用，包括：设计费、材料费、安装费、人工费（具有高空证、焊接证的操作人员）、运费、税费等。

2.以上规格为1m X 1m（1平米）的产品项目，仅为基础价格参考，应根据采购人要求的尺寸制作，价格按实际量×中标单价计算。

3.如遇组合产品，则最终成品单价=部件一单价+部件二单价：例：红旗成品价=旗帜+旗杆。