HRP系统开发服务项目

部分配套服务器建设需求

- 一、服务器参数要求

（一）HRP系统开发服务项目配套服务器-应用服务器1台

1、CPU：双处理器，单颗≥24 核，≥48 线程，主频≥2.6GHz。在响应文件中载明响应产品的CPU信息，包括CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽。

2、内存：≥8×32GB DDR4-3200。

3、存储：①系统盘：2×960GB SATA-3 SSD。②数据盘：≥2×1TB NVMe U.2 SSD。③RAID 卡：8口、2GB缓存、12Gb通道，支持 RAID 0/1/5/6/10。

4、网络：≥4×千兆+2×万兆多模光口（含光模块与跳线）。

5、电源：≥2000W（2+2）冗余电源。

6、CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。至少支持鲲鹏、飞腾、海光的CPU架构。

7、除以上的技术参数与性能指标外，响应产品还应满足《财政部 工业和信息化部关于印发<通用服务器政府采购需求标准（2023年版）>的通知》（财库〔2023〕33号）的附件“通用服务器政府采购需求标准（2023年版）”中全部加*指标要求。

（二）HRP系统开发服务项目配套服务器-数据服务器1台

1、CPU：双处理器，单颗≥48 核，≥96 线程，主频≥2.6GHz。在响应文件中载明响应产品的CPU信息，包括CPU型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽。

2、内存：≥8×64GB DDR4-3200。

3、存储：①系统盘：2×960GB SATA-3 SSD。②数据盘：2×1.92TB NVMe U.2 SSD。③RAID 卡：8口、2GB 缓存、支持RAID 0/1/5/6/10。

4、网络：4×千兆+2×万兆多模光口（含光模块与跳线）。

5、电源：≥2000W（2+2）冗余电源。

6、CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。至少支持鲲鹏、飞腾、海光的CPU架构。

7、除以上的技术参数与性能指标外，响应产品还应满足《财政部 工业和信息化部关于印发<通用服务器政府采购需求标准（2023年版）>的通知》（财库〔2023〕33号）的附件“通用服务器政府采购需求标准（2023年版）”中全部加*指标要求。

- 二、其他要求：

- 1、本项目不接受联合体响应。

2、采购内容中的所有标的，供应商必须在报价表中载明响应报价、产地、品牌、规格型号、制造商、单价。

3、供应商为本项目提供的所有响应产品均为非进口产品。（说明：供应商在响应文件中响应。）

4、供应商为本项目提供的所有产品、辅材中属于《国家强制性产品认证目录》范围内产品的，均应具有国家确定的认证机构出具的有效强制性产品认证证书。（说明：供应商在响应文件中响应。）

5、架构：CPU、操作系统应与所配套的虚拟化软件及GPU驱动（产品及版本）兼容，支持稳定运行。系统支持国产数据库产品的部署与运行，至少包含KingbaseES V8，并具备良好的兼容性与稳定性。支持国密算法与安全登录。（说明：供应商在响应文件中响应。）

6、统一管理：支持商用开源方案或国产平台（如 Sealos、Harvester 等）实现统一管理。提供可视化 Web 控制台。支持虚拟化与容器化资源管理。支持虚拟机创建、容器编排、资源调度。支持性能监控、告警与日志分析。支持多租户隔离、角色权限、资源可视化、运行健康评分。满足医院集中管理与持续运维要求。（说明：供应商在响应文件中响应。）

7、分布式存储：至少支持 Ceph架构。具备数据冗余、热迁移、快照、副本机制。支持未来新增同等性能服务器节点扩展。（说明：供应商在响应文件中响应。） 8、GPU 虚拟化：支持GPU虚拟化与并行计算能力，支持单卡多实例或多任务并行运行。（说明：供应商在响应文件中响应。）

9、安全与合规：符合最新要求GB/T 22239 等保 2.0 三级标准；GB/T 25070 云计算服务安全要求；GB/T 31167 私有云技术架构《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》；医疗行业标准，如《电子病历基本架构与数据标准》（WS 445-2022）、《医院信息平台构建规范》；建设单位须配合医院完成等保三级测评，包括对测评中发现问题和风险的处置、安全加固，渗透测试和整改。处置安全问题和风险，渗透测试和整改产生的费用包含在报价中。（说明：供应商在响应文件中响应。）

10、项目验收阶段厂商须演示：

①服务器硬件部署与资源管理功能，包括CPU、内存、存储、网络资源配置与监控；②操作系统安装部署及资源调度管理功能，支持国产操作系统或主流Linux操作系统运行；③虚拟机或容器环境创建、启动、删除及资源分配管理；④可支持未来安装GPU加速卡识别、驱动安装及运行状态监测；⑤通用加速工具输出，包括GPU设备识别、显存占用、算力状态监控等；⑥加速计算性能测试，包括FP16、FP32计算性能测试，多任务并发调度测试及GPU资源利用率测试；⑦驱动与计算框架兼容性验证，提供GPU驱动及计算运行环境兼容性测试报告，支持CUDA、ROCm、OpenCL或同等级计算环境，满足人工智能训练、推理及高性能计算需求；⑧网络与存储性能测试，包括数据读写性能、网络吞吐性能及系统稳定性验证。（说明：供应商在响应文件中响应。）

11、服务器厂商验收表

①部署效率：设备上架安装、操作系统部署、GPU环境配置及基础服务搭建完成，启动后1个月内完成验收考核，考核周期为阶段性；②系统兼容：支持麒麟操作系统、统信UOS、CentOS、OpenEuler等任意一种国产或主流操作系统稳定运行，通过兼容性测试，考核周期为阶段性；③可支持未来安装GPU驱动：完成GPU驱动安装及运行测试，提供测试报告，通过验收考核，考核周期一次性；

④性能达标：CPU、内存、磁盘I/O、网络吞吐及GPU性能测试合格，通过验收考核，考核周期为阶段性；⑤安全与合规：满足国家网络安全等级保护2.0三级建设要求，具备必要的安全防护能力，通过验收考核，考核周期年度；⑥培训交付：完成不少于2次现场或远程培训，并提交完整技术文档、部署文档及运维手册，通过验收考核，考核周期为阶段性；⑦稳定运行：服务器及GPU计算环境年度运行稳定率达到项目要求，通过验收考核，考核周期年度；⑧运维服务：提供季度巡检、日志分析、故障处理及优化建议报告，通过验收考核，考核周期季度；⑨扩展能力：支持后续增加GPU卡、存储设备及网络扩容，满足业务增长需求，通过验收考核，考核周期一次性。

| 厂商基本信息表 |  |
| --- | --- |
| 产品相关产业发展情况（请详述全国产业情况及本公司发展情况） | 文字描述 1.全国情况： 2.本公司情况： |
| 产品市场供给情况（简述本公司年供给情况，且另附佐证材料） | 文字描述 |
| 同类产品成交情况（进三年的成交情况，且另附佐证材料） | 文字描述 |
| 公司企业类型（另附佐证材料） | 大型企业（）中型企业（）小型企业（）微型企业（）监狱企业（）其他注：“是”打√ |

厂家（商）：盖公章

日期：   年   月   日

成都市第二人民医院HRP系统开发服务项目

部分配套服务器采购项目报价表（第三次）

| 项目 | 内容 | 用途 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HRP系统开发服务项目部分配套服务器 | 详见建设需求。 | 为搭建适配HRP系统运行的硬件环境，构建可扩展、易管理的超融合架构，确保系统功能完整落地，支撑核心业务运行、数据存储与计算等需求。 |  | 共计两台服务器，请分项报价。 |

报价公司：

联系方式：

是否对需求内容完全响应：

日期：

成都市第二人民医院HRP系统开发服务项目

部分配套服务器采购项目建设方案

（模板）

需求xxx

1．需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

2.需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

3.需求xxx

回复：（是/否完全响应）

具体方案：

二、其它